询价通知书

项目编号：18A-XJCG26

项目名称：重庆幼儿师专附属幼儿园装饰建材采购

采购人：重庆幼儿师范高等专科学校

- 2018年8月

第一部分  采购询价公告

重庆幼儿师范高等专科学校拟对我校附属幼儿园遮光布及装饰建材进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报价。

一、项目名称：重庆幼儿师专附属幼儿园装饰建材采购

二、项目内容

| 项目名称 | 商品名称 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆幼儿师专附属幼儿园装饰建材采购 | 幼儿园遮光布及装饰建材 | 一批 | 42011 |

三、供应商资质要求

（一）合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商必须具有生产或销售窗帘资质（投标时提供营业执照复印件并加盖公章，原件备查）

2、本项目不接受联合体投标。

四、响应文件的递交

1、响应文件递交地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）。

2、响应文件递交开始时间：2018年8月3 日上午9：00（北京时间）

3、响应文件递交截止时间：2018年8月3 日上午9：30（北京时间）

注：请有意参加本项目的供应商在规定时间内将所有投标资料密封后递交至重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室），逾期不再受理。投标资料未按要求进行密封或投标资料提交不完整采购人将视为无效投标。

五、开标时间及地点

1、开标时间：2018年8月3日上午9：30（北京时间）

2、开标地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）

六、联系方式

采购人： 重庆幼儿师范高等专科学校

联系人： 冉老师  85797513

重庆幼儿师范高等专科学校

2018年7月31日

第二部分  询价项目说明及要求

一、询价项目内容及要求一览表

| 项目名称 | 商品名称 | 最高限价（元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆幼儿师专附属幼儿园装饰建材采购 | 幼儿园装饰建材 | 42011 | 1 | 1、超过本项目采购预算将失去成为中标候选供应商的资格。 2、本项目竞标产品须为中国大陆境内生产。 |

二、商品内容：

| 品名 | 技术参数 | 纹理、花色、样式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防紫外线百叶 | 1、颜色花纹与样品一致。颜色深浅度、垂坠度、柔软、光泽度、纺织密度、花纹清晰度与样品一致或优于样品； 2、遮光率达到80%以上； 3、耐水色牢度≥3级； 4、耐摩擦色牢度≥3级； 5、甲醛含量≤300mg/kg； 6、可分解芳香胺染料＜10mg/kg； 7、PH值4.0-9.0； 8、商家必须提供合法质量检验报告以确定产品满足上述要求（提供检验报告复印件加盖鲜章） | 以采购人选定的样品为准。 | ㎡ | 497 |
| 防紫 外线 面料 | 1、材质：Cotton45%，Polyester45%，Rayon10%；门幅2.8米；克重量600g米； 2、缩水标准：水洗尺寸经向无变化，纬向无变化，经向断裂强力≥1500，纬向断裂强力≥1100； 3、抗静电：符合纺织品静电性能测试标准；甲醛含量：≤300mg/kg；PH值（酸碱度）：4.0-9.0 4、商家必须提供合法质量检验报告以确定产品满足上述要求（提供检验报告复印件加盖鲜章） | 以采购人选定的样品为准。 | ㎡ | 87 |
| 铝合金杆 | 1、颜色、外观与样品一致，质量与样品一致或优于样品。 2、材质：电泳涂装铝合金建筑型材6063-T5（基材执行GB5237.1标准，电泳涂装型材执行GB5237.3标准）； 3、为30mm粗（壁厚≥1mm）； 4、外观：光洁、干净、无色差、抗拉抗压强度大。 | 以采购人选定的样品为准。 | m | 43.5 |
| 有纺面料 | 1、颜色、纺织密度与样品一致，质量与样品一致或优于样品； 2、有纺特密，宽度8cm； 3、抗紫外线，防老化。 | 以采购人选定的样品为准。 | m | 87 |

注：

1、各潜在投标人须在开标前的工作时间内自行前往采购人处踏勘样品，投标文件须按采购人选定的样品的材质、颜色、样式进行报价，交货时按样品进行验收。未在指定时间内踏勘样品的投标文件采购人将不予接受。

2、供应商必须满足清单所要求的商品规格、技术参数、检测报告等，若供应商虚假应标或提供虚假资料，采购人将按政府采购法相关规定列入黑名单并上报市财政局进行处罚。

3、此次采购数量为预估成品面积，详细尺寸由中标人生产安装时根据采购人实际需要确定。报价人应自行踏勘安装现场。报价人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管报价人是否踏勘过现场，均被认为在递交报价文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其报价文件中充分考虑了现场和环境条件。

三、交货时间、验收方式、质保期

1、交货时间

签订合同后五个工作日内交货。

2、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，与样品比对是否一致。采购人从中标人交货的产品中随机抽取并进行切割，检查内外材质是否符合询价文件技术及参数要求，双方签字确认。若与询价文件中技术参数或与样品的颜色、样式不符，采购人将拒绝收货，所有损失由中标人自行负责。

3、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

4、中标人应确保提供的产品是全新的正品，须提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证、检测报告等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6、本项目质保期为贰年，从验收合格之日起开始计算。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

四、报价原则及要求

本项目报价为人民币报价，投标人一次性报价。最高限价为42011元（人民币大写肆万贰仟零壹拾壹圆整）。本项目为交钥匙价计算，投标报价不得高于本次采购人给定的投标最高限价，包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、仓储费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

五、评审办法

1、评审标准

本项目供应商的响应文件不得有任一项应答低于询价通知书要求，否则将为无效报价。

2、成交原则

采购人根据质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，且供应商报价清单中各分项单价及合计总价均低于本项目对应采购预算金额，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

若报价最低的供应商数量大于或等于2家的，由采购人确定成交供应商。

3、供应商或其响应文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）无主要的有效资格证明文件或超出营业执照规定的营业范围。

（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定格式签字、盖章。

（3）响应文件的内容不满足商务或技术要求。

（4）供应商的报价超过采购预算。

（5）出现多个报价或响应方案。

（6）不符合本询价文件“供应商资质”要求的内容。

（7）供应商未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（8）响应文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（9）未在指定时间内进行踏勘样品的。

六、付款方式

经学校相关部门验收合格后，采购人支付合同价款的95%，合同价款的5%留作质量保证金，在验收合格一年后无任何质量及遗留问题时采购人无息支付。

七、报价时间及方式

2018年8月3日上午9：00——9:30（北京时间）

请有意愿的供应商将报价函及清单填写完整、资格证明文件、检测报告及其他投标资料密封后在指定报价时间递交到重庆幼儿师专招投标采购中心，逾期不再受理。

八、开标时间及地点

1、开标时间：2018年8月3日上午9：30（北京时间）

2、开标地点：重庆幼儿师专招投标采购中心（塘坊校区德馨楼217室）

九、其他

完成本项目涉及的所有责任由供应商全部承担。其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、联系方式

采购人： 重庆幼儿师范高等专科学校

联系人： 冉老师  85797513

重庆幼儿师范高等专科学校

2018年7月31日

格式文件一

报 价 函

（采购人名称）        ：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的货物、技术及售后服务，最终报价为____________________元（大写：_____________________________）。

2.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

3.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                   传真：

报价人：

年   月   日

格式文件二

重庆幼专附属幼儿园装饰建材报价清单（投标人须在清单中填好各分项单价及总价，注明商品品牌，作为投标文件的一部分，在投标时密封后一并递交给采购人）

格式文件三

- 供应商营业执照复印件

- 供应商身份证复印件（代理人参与投标的需提供单位法人证明书及法人授权委托书）

- 其它相关投标资料